Перечень дискретных и аналоговых сигналов (таблица подключений) модулей ввода и вывода  АСУТП.

АО "Предприятие "Емельяновка". Зернохранилище вместимостью 8000 т. Техническое перевооружение. Московская область, городской округ Коломна,

с. Емельяновка, ул.Школьная, д. 2

| Оборудование |  | ввод | вывод | модуль | Секция ЩР | Лист РД АТХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| Конвейер шнековый 1.2 | готов | DI 1A |  | А1 |  | 5.2 |
|  | работа | DI 2A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 1C | А21 |  |  |
|  |  |  | DO 1B |  |  |  |
| Конвейер шнековый 1.3 | готов | DI 3A |  | А1 |  | 5.4 |
|  | работа | DI 4A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 2B | А21 |  |  |
|  |  |  | DO 2A |  |  |  |
| Нория ковшовая 3.4 | готова | DI 1A |  | А19 |  | 5.6 |
|  | работа | DI 2A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 3C | А21 |  |  |
|  |  |  | DO 3B |  |  |  |
| Вентилятор осевой 13.1 | готов | DI 5A |  | А1 |  | 5.8 |
|  | работа | DI 6A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 4B | А21 |  |  |
|  |  |  | DO 4A |  |  |  |
| Нория ковшовая 3.5 | готова | DI 7A |  | А1 |  | 5.10 |
|  | работа | DI 8A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 5B | А21 |  |  |
|  |  |  | DO 5C |  |  |  |
| Нория ковшовая 3.6 | готова | DI 1A |  | А2 |  | 5.12 |
|  | работа | DI 2A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 6A | А21 |  |  |
|  |  |  | DO 6B |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.10 | готов | DI 3A |  | А2 |  | 5.14 |
|  | работа | DI 4A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 7B | А21 |  |  |
|  |  |  | DO 7C |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.9 | готов | DI 5A |  | А2 |  | 5.16 |
|  | работа | DI 6A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 8A | А21 |  |  |
|  |  |  | DO 8B |  |  |  |
| Нория ковшовая 3.3 | готова | DI 7A |  | А2 |  | 5.18 |
|  | работа | DI 8A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 1C | А22 |  |  |
|  |  |  | DO 1B |  |  |  |
| Вентилятор осевой 14 | готов | DI 1A |  | А3 |  | 5.20 |
|  | работа | DI 2A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 2B | А22 |  |  |
|  |  |  | DO 2A |  |  |  |
| Вентилятор осевой 13.2 | готов | DI 3A |  | А3 |  | 5.22 |
|  | работа | DI 4A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 3C | А22 |  |  |
|  |  |  | DO 3B |  |  |  |
| Вентилятор осевой 13.3 | готов | DI 5A |  | А3 |  | 5.24 |
|  | работа | DI 6A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 4B | А22 |  |  |
|  |  |  | DO 4A |  |  |  |
| Оборудование |  | ввод | вывод | модуль/адрес | Секция ЩР | Лист РД АТХ |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| Вентилятор осевой 13.4 | готов | DI 7A |  | А3 |  | 5.26 |
|  | работа | DI 8A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 5B | А22 |  |  |
|  |  |  | DO 5C |  |  |  |
| Вентилятор осевой 13.5 | готов | DI 1A |  | А4 |  | 5.28 |
|  | работа | DI 2A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 6A | А22 |  |  |
|  |  |  | DO 6B |  |  |  |
| Вентилятор осевой 13.6 | готов | DI 3A |  | А4 |  | 5.30 |
|  | работа | DI 4A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 7B | А22 |  |  |
|  |  |  | DO 7C |  |  |  |
| Вентилятор осевой 13.7 | готов | DI 5A |  | А4 |  | 5.32 |
|  | работа | DI 6A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 8A | А22 |  |  |
|  |  |  | DO 8B |  |  |  |
| Вентилятор осевой 13.8 | готов | DI 7A |  | А4 |  | 5.34 |
|  | работа | DI 8A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 1C | А23 |  |  |
|  |  |  | DO 1B |  |  |  |
| Вводной автомат - расцепитель | отключить |  | DO 2B |  |  | 11.2 |
|  |  |  | DO 2A |  |  |  |
|  | резерв | DO 3 | DO 8 |  |  |  |
| Конвейер шнековый 1.4 | готов | DI 1A |  | А5 | 2 | 6.2 |
|  | работа | DI 2A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 1C | А24 |  |  |
|  |  |  | DO 1B |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.1 | готов | DI 3A |  | А5 |  | 6.4 |
|  | работа | DI 4A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 2B | А24 |  |  |
|  |  |  | DO 2A |  |  |  |
| Конвейер шнековый 1.8 | готов | DI 5A |  | А5 |  | 6.6 |
|  | работа | DI 6A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 3C | А24 |  |  |
|  |  |  | DO 3B |  |  |  |
| Конвейер шнековый 1.7 | готов | DI 7A |  | А5 |  | 6.8 |
|  | работа | DI 8A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 4B | А24 |  |  |
|  |  |  | DO 4A |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.2 | готов | DI 1A |  | А6 |  | 6.10 |
|  | работа | DI 2A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 5B | А24 |  |  |
|  |  |  | DO 5C |  |  |  |
| Конвейер шнековый 1.6 | готов | DI 3A |  | А6 |  | 6.12 |
|  | работа | DI 4A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 6A | А24 |  |  |
|  |  |  | DO 6B |  |  |  |
| Оборудование |  | ввод | вывод | модуль/адрес | Секция ЩР | Лист РД АТХ |
| Конвейер шнековый 1.5 | готов | DI 5A |  | А6 | 2 | 6.14 |
|  | работа | DI 6A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 7B | А24 |  |  |
|  |  |  | DO 7C |  |  |  |
| Конвейер шнековый 1.9 | готов | DI 7A |  | А6 |  | 6.16 |
|  | работа | DI 8A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 8A | А24 |  |  |
|  |  |  | DO 8B |  |  |  |
| Конвейер шнековый 1.10 | готов | DI 1A |  | А7 |  | 6.18 |
|  | работа | DI 2A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 1C | А25 |  |  |
|  |  |  | DO 1B |  |  |  |
| Конвейер шнековый 1.11 | готов | DI 3A |  | А7 |  | 6.20 |
|  | работа | DI 4A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 2B | А25 |  |  |
|  |  |  | DO 2A |  |  |  |
| Конвейер шнековый 1.12 | готов | DI 5A |  | А7 |  | 6.22 |
|  | работа | DI 6A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 3C | А25 |  |  |
|  |  |  | DO 3B |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.5 | готов | DI 7A |  | А7 |  | 6.24 |
|  | работа | DI 8A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 4B | А25 |  |  |
|  |  |  | DO 4A |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.11 | готов | DI 1A |  | А8 |  | 6.26 |
|  | работа | DI 2A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 5B | А25 |  |  |
|  |  |  | DO 5C |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.4 | готов | DI 3A |  | А8 |  | 6.28 |
|  | работа | DI 4A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 6A | А25 |  |  |
|  |  |  | DO 6B |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.6 | готов | DI 5A |  | А8 |  | 6.30 |
|  | работа | DI 6A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 7B | А25 |  |  |
|  |  |  | DO 7C |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.8 | готов | DI 7A |  | А8 |  | 6.32 |
|  | работа | DI 8A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 8A | А25 |  |  |
|  |  |  | DO 8B |  |  |  |
| Силовая розетка 1 | Автомат включен | DI 1A |  | А9 |  | 6.33 |
| Силовая розетка 2 | Автомат включен | DI 2A |  |  |  |  |
| Силовая розетка 3 | Автомат включен | DI 3A |  |  |  |  |
| Резерв |  | DI 4A |  |  |  |  |
| Резерв |  | DI 5A |  |  |  |  |
| Резерв |  | DI 6A |  |  |  |  |
| Резерв |  | DI 7A |  |  |  |  |
| Резерв |  | DI 8A |  |  |  |  |
| Оборудование |  | ввод | вывод | модуль/адрес | Секция ЩР | Лист РД АТХ |
| Шлюзовой Затвор 16.3 | готов | DI 1A |  | А10 | 3 | 7.2 |
|  | работа | DI 2A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 1C | А26 |  |  |
|  |  |  | DO 1B |  |  |  |
| Задвижка 8.9 | готова | DI 3A |  | А10 |  | 7.4 |
|  | открыта | DI 4A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 5A |  | А26 |  |  |
|  | открыть |  | DO 2A |  |  |  |
|  |  |  | DO 2B |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 3C |  |  |  |
|  |  |  | DO 3B |  |  |  |
| Задвижка 8.8 | готова | DI 6A |  | А10 |  | 7.6 |
|  | открыта | DI 7A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 8A |  |  |  |  |
|  | открыть |  | DO 4B | А26 |  |  |
|  |  |  | DO 4A |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 5B |  |  |  |
|  |  |  | DO 5C |  |  |  |
| Задвижка 8.2 | готова | DI 1A |  | А11 |  | 7.8 |
|  | открыта | DI 2A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 3A |  |  |  |  |
|  | открыть |  | DO 6A | А26 |  |  |
|  |  |  | DO 6B |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 7B |  |  |  |
|  |  |  | DO 7C |  |  |  |
|  | резерв |  | DO8 |  |  |  |
| Задвижка 8.7 | готова | DI 4A |  | А11 |  | 7.10 |
|  | открыта | DI 5A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 6A |  |  |  |  |
|  | открыть |  | DO 1C | А27 |  |  |
|  |  |  | DO 1B |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 2A |  |  |  |
|  |  |  | DO 2B |  |  |  |
| Задвижка 8.12 | готова | DI 1A |  | А12 |  | 7.12 |
|  | открыта | DI 2A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 3A |  |  |  |  |
|  | открыть |  | DO 3C | А27 |  |  |
|  |  |  | DO 3B |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 4B |  |  |  |
|  |  |  | DO 4A |  |  |  |
| Задвижка 8.13 | готова | DI 4A |  | А12 |  | 7.14 |
|  | открыта | DI 5A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 6A |  |  |  |  |
|  | открыть |  | DO 5B | А27 |  |  |
|  |  |  | DO 5C |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 6A |  |  |  |
|  |  |  | DO 6B |  |  |  |
| Вентилятор осевой 15.3 | готов | DI 7A |  | А12 |  | 7.16 |
|  | работа | DI 8A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 7B | А27 |  |  |
|  |  |  | DO 7C |  |  |  |
| Оборудование |  | ввод | вывод | модуль/адрес | Секция ЩР | Лист РД АТХ |
|  | резерв |  | DO 8 | А27 | 3 |  |
| Задвижка 8.10 | готова | DI 1A |  | А13 |  | 7.18 |
|  | открыта | DI 2A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 3A |  |  |  |  |
|  | открыть |  | DO 1C | А28 |  |  |
|  |  |  | DO 1B |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 2A |  |  |  |
|  |  |  | DO 2B |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.7 | готов | DI 4A |  | А13 |  | 7.20 |
|  | работа | DI 5A |  |  |  |  |
|  | Пуск/стоп |  | DO 3C | А28 |  |  |
|  |  |  | DO 3B |  |  |  |
| Задвижка 8.11 | готова | DI 1A |  | А14 | 4 | 8.2 |
|  | открыта | DI 2A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 3A |  |  |  |  |
|  | открыть |  | DO 1C | А29 |  |  |
|  |  |  | DO 1B |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 2A |  |  |  |
|  |  |  | DO 2B |  |  |  |
| Задвижка 8.1 | готова | DI 4A |  | А14 |  | 8.4 |
|  | открыта | DI 5A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 6A |  |  |  |  |
|  | открыть |  | DO 3C | А29 |  |  |
|  |  |  | DO 3B |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 4B |  |  |  |
|  |  |  | DO 4A |  |  |  |
| Задвижка 8.5 | готова | DI 7A |  | А14 |  | 8.6 |
|  | открыта | DI 8A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 1A |  | А15 |  |  |
|  | открыть |  | DO 5B | А29 |  |  |
|  |  |  | DO 5C |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 6A |  |  |  |
|  |  |  | DO 6B |  |  |  |
| Задвижка 8.6 | готова | DI 2A |  | А15 |  | 8.8 |
|  | открыта | DI 3A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 4A |  |  |  |  |
|  | открыть |  | DO 7B | А29 |  |  |
|  |  |  | DO 7C |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 8A |  |  |  |
|  |  |  | DO 8B |  |  |  |
| Задвижка 8.3 | готова | DI 5A |  | А15 |  | 8.10 |
|  | открыта | DI 6A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 7A |  |  |  |  |
|  | открыть |  | DO 1C | А30 |  |  |
|  |  |  | DO 1B |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 2A |  |  |  |
|  |  |  | DO 2B |  |  |  |
|  | резерв | DI 8A |  | А15 |  |  |
| Оборудование |  | ввод | вывод | модуль/адрес | Секция ЩР | Лист РД АТХ |
|  |  |  |  |  | 4 | 8.12 |
| Задвижка 8.4 | готова | DI 1A |  | А16 |  |  |
|  | открыта | DI 2A |  |  |  |  |
|  | закрыта | DI 3A |  |  |  |  |
|  | открыть |  | DO 3C | А30 |  |  |
|  |  |  | DO 3B |  |  |  |
|  | закрыть |  | DO 4B |  |  |  |
|  |  |  | DO 4A |  |  |  |
| Предупредительная сигнализация | Включить/ выключить |  | DO 5B |  |  | 9 |
|  |  |  | DO 5C |  |  |  |
|  | резерв |  | DO 6A |  |  |  |
|  | резерв |  | DO 6B |  |  |  |
|  | резерв |  | DO 7B |  |  |  |
|  | резерв |  | DO 7C |  |  |  |
| Контроль места взрыва | Включен |  | DO 8A |  |  | 11.2 |
|  |  |  | DO 8B |  |  |  |
| Силосы 11.1-11.8,12 | Готовы Ав. Выкл. | DI 4A |  | А16 |  | 10.3 |
| Силос 11.1 | ДНУ | DI 5A |  |  |  | 10.1 |
|  | ДВУ | DI 6A |  |  |  |  |
| Силос 11.2 | ДНУ | DI 7A |  |  |  |  |
|  | ДВУ | DI 8A |  |  |  |  |
| Силос 11.3 | ДНУ | DI 1A |  | А17 |  |  |
|  | ДВУ | DI 2A |  |  |  |  |
| Силос 11.4 | ДНУ | DI 3A |  |  |  | 10.2 |
|  | ДВУ | DI 4A |  |  |  |  |
| Силос 11.5 | ДНУ | DI 5A |  |  |  |  |
|  | ДВУ | DI 6A |  |  |  |  |
| Силос 11.6 | ДНУ | DI 7A |  |  |  |  |
|  | ДВУ | DI 8A |  |  |  |  |
| Силос 11.7 | ДНУ | DI 1A |  | А18 |  | 10.3 |
|  | ДВУ | DI 2A |  |  |  |  |
| Силос 11.8 | ДНУ | DI 3A |  |  |  |  |
|  | ДВУ | DI 4A |  |  |  |  |
| Силос 12 | ДНУ | DI 5A |  |  |  |  |
|  | ДВУ | DI 6A |  |  |  |  |
|  | резерв | DI 7A |  |  |  |  |
| Авария -датчик взрыва | взрыв | DI 8A |  |  |  | 11.2 |

Входные аналоговые сигналы (параметр - текущий ток)

| Оборудование | Обозначение ИПТ-01/контакт | Ввод модуля | Обозначение модуля ввода | Секция ЩР | Лист РД АТХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нория ковшовая 3.4 | ТАТ 1 / (-) | АI1-2 | А31 |  |  |
| Нория ковшовая 3.5 | ТАТ 2 / (-) | АI2-2 |  |  |  |
| Нория ковшовая 3.6 | ТАТ 3 / (-) | АI3-2 |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.10 | ТАТ 4 / (-) | АI4-2 |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.9 | ТАТ 5 / (-) | АI5-2 |  |  |  |
| Нория ковшовая 3.3 | ТАТ 6 / (-) | АI6-2 |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.1 | ТАТ 7 / (-) | АI7-2 |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.2 | ТАТ 8 / (-) | АI8-2 |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.5 | ТАТ 9 / (-) | АI1-2 | А32 |  |  |
| Конвейер скребковый 6.11 | ТАТ 10 / (-) | АI2-2 |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.4 | ТАТ 11 / (-) | АI3-2 |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.6 | ТАТ 12 / (-) | АI4-2 |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.8 | ТАТ 13 / (-) | АI5-2 |  |  |  |
| Конвейер скребковый 6.7 | ТАТ 14 / (-) | АI6-2 |  |  |  |
| Резерв |  | АI7-2 |  |  |  |
| Резерв |  | АI8-2 |  |  |  |